FUNDUSKAMERA SZEROKOKĄTNA

Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..........................................................................

Typ/ Model:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r.

Producent:………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany |  | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |  | Ocena parametrów technicznych - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | FUNDUSKAMERA SZEROKOKĄTNA |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć w zakresie kątowym: min. 200 o | TAK |  |  |  |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy umożliwiająca wykonanie zdjęcia w pełnym zakresie kątowym: | Podać |  |  |  | Najwyższa wartość (≥- 2,5 mm) - 10 punktów Wartość graniczna (< 2,5 mm) - 0 punktów |
|  | Czas wykonania zdjęcia szerokokątnego: | Podać |  |  |  | Najwyższa wartość (≤ 0,5 s) - 10 punktów Wartość graniczna (> 0,5 s ) - 0 punktów |
|  | Rozdzielczość obrazów | Podać |  |  |  | Najwyższa wartość (≥ 14 µm) – 10 punktów Wartość graniczna (<14 µm) – 0 punktów |
|  | Urządzenie wyposażone w 3 lasery o długości fal: - odpowiadającej długości światła czerwonego - odpowiadającej długości światła zielonego - odpowiadającej długości światła niebieskiego | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania angiografii fluoresceinowej dna oka przy pomocy niebieskiego lasera | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość badania autofluorescencji dna oka przy pomocy zielonego lasera | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość analizy głębokości zmian w trybie fotografii kolorowej | TAK |  |  |  |  |
|  | Opcjonalnie możliwość rozbudowy urządzenia w moduł pozwalający na wykonywanie angiografii indocjaninowej za pomocą lasera o długości fali podczerwieni | Podać |  |  |  | Tak – 10 punktów Nie – 0 punktów |
|  | Urządzenie obsługiwane za pomocą klawiatury oraz ekranu dotykowego | TAK |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elektrycznie sterowany stolik, umożliwiający łatwy dostęp pacjentom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja położenia głowicy pomiarowej względem pacjenta w osiach X,Y,Z. | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja położenia głowicy pomiarowej realizowana za pomocą pilota | TAK |  |  |  |  |
|  | Min. 5 położeń fiksatora wewnętrznego | Podać |  |  |  | Tak – 10 punktów Nie – 0 punktów |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie archiwizowanie i analizowanie wyników badań. | TAK |  |  |  |  |
|  | Prezentacja wyników w postaci modelu 3D | Podać |  |  |  | Tak – 10 punktów Nie – 0 punktów |
|  | Możliwość kalkulacji współczynnika zagłębienie/tarcza | Podać |  |  |  | Tak – 10 punktów Nie – 0 punktów |
|  | Klasa bezpieczeństwa: ieC/en60825-1:2007 | TAK |  |  |  |  |
| II | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 1. | KOMPUTER: procesor Procesor w architekturze x86, z możliwością uruchomienia programów 64 bitowych, uzyskujący w teście Passmark wydajność nie mniej niż 7500 punktów pamięć RAM 8GB (możliwość rozszerzenia do min. 32GB, minimum 2 banki pamięci) płyta główna 1x PCI Express x16, 2x PCI-Express x1 Min. 3 złącza SATA w tym min. 2 sztuki SATA 3 porty Wyprowadzone na zewnątrz obudowy: min. 12 portów USB, w tym 2 min. porty USB 3.0, 2x port cyfrowy do podłączenia monitora wyjście słuchawek, wyjście/wejście audio RJ-45 Wymagana liczba portów nie może zostać uzyskana przez zastosowanie adapterów. dysk SSD min. 256GB SSD: SATA III, odczyt nie mniej niż 450MB/s, zapis nie mniej niż 350 MB/s, napędy DVD+/-RW Dual Layer karta graficzna Uzyskującą w teście Passmark G3D wydajność nie mniej niż 900 punktów http://www.videocardbenchmark.net/Możliwość podłączenia minimum 2 monitorów. Nie dopuszcza się kart zewnętrznych (USB). karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio zasilacz Zasilacz w zestawie pracujący w sieci 230V prądu zmiennego o efektywności min. 85% przy obciążeniu 50%. obudowa Obudowa typu Minitower (suma wymiarów poniżej 90cm), metalowa, umożliwiająca montaż napędów (miń. po jednym) 5.25” i 3.5”. Minimum dwa porty USB wyprowadzone na panel przedni. mysz Optyczna, dwuprzyciskowa z rolką, przewodowa (kabel min. 1,5m), USB klawiatura Układ klawiszy US–international, przewodowa (kabel min. 1,5m), pełnowymiarowa (blok numeryczny), USB karta sieciowa karta sieciowa zintegrowana, 10/100/1000 (RJ-45), z obsługą WOL i PXE. System operacyjny Ze względu na oprogramowanie używane przez Zamawiającego, którego producenci wspierają pracę tylko w środowisku MS Windows oraz zastosowane technologie usług katalogowych (MS Active Directory) wymagane jest dostarczenie z zestawem komputerowym systemu MS Windows 7, 8 lub 10 Professional, 64 bity, PL. MONITOR Przekątna 19”, matryca LED | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Mobilny stolik pod komputer | TAK |  |  |  |  |