SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I        CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1   NAZWA ZAMÓWIENIA

„Wykonanie remontu pokryć dachowych i  robót konserwacyjno- remontowych
       pokryć dachowych i obróbek blacharskich w budynkach Pomorskiego
       Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

według zestawienia:

- ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie / teren SPSK nr 1 /,

- budynek Zakładu Patomorfologii PUM,

- budynek Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM,

- ul. Żołnierska 48 , 54

- budynek Wydziału Nauki o Zdrowiu PUM,

- budynek MCD 2

- ul. Wernyhory 15-17

- zespół pawilonów parterowych PUM,

- ul. Broniewskiego 24

- budynek Wydziału Nauki o Zdrowiu PUM

- ul. Piotra Skargi 15

- budynek PUM

- ul. Podgórna 22,23

- budynek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych PUM

- ul. Rybacka 1

- budynek Rektoratu PUM

- ul. Ku Słońcu 12,13

- budynek PUM

- ul. Chłapowskiego 11

- budynek Wydziału Nauki o Zdrowiu PUM,

- ul. Dunikowskiego 2,4,6,6a

- Dom Studenta nr3

- Dom Studenta nr4

- Dom Studenta nr5

- Hala Sportowa PUM

- ul. Powstańców Wielkopolskich 20

- budynek Biblioteki Głównej PUM

- ul. Powstańców Wielkopolskich 72 /teren SPSK nr2/

- budynki PUM nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 18, 20, 32

- budynek Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki (MCD I),

- budynek Sali Kopernikańskiej z budynkiem zaplecza,

1.2    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
     jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, określenie
     wymagań jakościowych materiałów i wyrobów oraz wszystkich wymagań
     technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
     ramach :     „Wykonanie remontu pokryć dachowych i  robót konserwacyjno-
     remontowych pokryć dachowych i obróbek blacharskich w budynkach
     Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

1.3   ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument
      przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem
              zamówienia.

CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe,

CPV 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

CPV 90620000-9  Usługi odśnieżania

CPV 90630000-2  Usługi usuwania oblodzeń

2.0   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
             TECHNICZNĄ

Poniższy zakres dotyczy każdego budynku z osobna:

1. Naprawa pokrycia papowego dachu polegająca na sprawdzeniu, oczyszczeniu,
     drobnej naprawie oraz umocowaniu papy przez podklejenie i zakitowanie
     uszkodzeń.

2. Naprawa pokrycia dachowego z blachy polegająca na sprawdzeniu, oczyszczeniu,
    lutowaniu pęknięć i  uszkodzeń.

3. Naprawa pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej lub cementowej polegająca
    na mocowaniu obluzowanych, wymianie pękniętych lub uzupełnieniu brakujących
    dachówek oraz gąsiorów,
4. Naprawa  obróbek blacharskich polegająca na sprawdzeniu oczyszczeniu,
    umocowaniu obruszonych i naderwanych obróbek oraz polutowaniu uszkodzeń
    albo ich wymianie,

5. Naprawa rur spustowych polegająca na sprawdzeniu, oczyszczeniu w
    celu ich drożności, umocowaniu opuszczonych elementów, umocowaniu lub
    wymianie uchwytów i polutowaniu uszkodzeń.

6. Naprawa rynien wiszących z blachy, polegająca na sprawdzeniu,
    oczyszczeniu ich z nagromadzonych liści gałęzi i innych elementów, 
    wyprofilowaniu, regulacji spadków i polutowaniu lub zakitowaniu uszkodzeń, 
    umocowaniu obruszonych uchwytów lub ich wymianie .

7.  Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2.

8.  Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2.

9. Naprawa rur spustowych polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków 
      z blachy cynkowo-tytanowej o śr. do 18 cm lub ich wymianie na całej długości,

10. Naprawa rynien polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków z blachy
      cynkowo-tytanowej o śr. do 18 cm lub ich wymianie na całej długości,

11. Wykonanie zastaw zabezpieczających BHP - na dachu oraz zadaszeń nad
      wejściami i ciągami pieszymi,

12. Usuwanie z połaci dachowej oraz obróbek blacharskich, rynien, wpustów
      dachowych i rur spustowych śniegu i lodu w okresie zimowym i doprowadzenie
      do ich pełnej drożności,

13. Mocowanie uszkodzonych wsporników instalacji odgromowej na dachu,

14. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie 
      z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia,

15. Naprawa pokryć dachowych z blachy polegająca na wymianie istniejącej blachy
      na nową,

16. Naprawa pokryć dachowych z dachówki polegająca na przełożeniu lub wymianie
      na nową dachówkę,

17. Wymiana styropianu laminowanego papą,

18. Naprawa powierzchni betonowej dachu,

19. Wymiana deskowania, krokwi, murłat , desek okapowych więźby dachowej,

20. Uzupełnienie lub wymiana płotków przeciwśniegowych
21. Wywóz wszystkich odpadów budowlanych na wysypisko z utylizacją,

Roboty będą wykonywane w czynnych obiektach z obsadą pacjentów,  personelu obsługi i mieszkańcami obiektów. W związku z powyższym należy założyć zwiększone nakłady na utrzymanie czystości w trakcie całego procesu prac oraz na mogące wystąpić przerwy w trakcie wykonywania ich bądź wykonywania niektórych robót uciążliwych dla personelu obsługi i mieszkańców w określonych godzinach. Każdorazowo przerwy takie będzie określał użytkownik obiektu. Transport materiałów budowlanych i elementów rozbiórkowych będzie mógł się odbywać wyłącznie trasą wyznaczoną przez użytkownika i inspektora nadzoru.

3.0  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA RODZAJÓW ROBÓT

3.1  WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

- Rozbiórki obróbek blacharskich gzymsów, murów ogniowych, kominów z blachy ocynkowanej, cynkowej, cynkowo-tytanowej,

- Rozbiórki pokrycia powierzchni dachu z papy asfaltowej, blachy lub dachówki ceramicznej lub cementowej

- Prac porządkowych

- Wywozu i utylizacji odpadów (elementów powstałych z demontażu itp.)

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- młotami kującymi,

- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadów,

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu prowadzonych robót,

- drobnym sprzętem pomocniczym.

- palnikami gazowymi z wężem i reduktorem,

- butlami  z gazem propan-butan,

- nożami do cięcia papy,

- szpachelkami,

- przyrządem do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania – rurka (lub kij) odpowiednio wygięta z jednej strony,

- rolką dociskową z silikonowym wałkiem.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zasłoniętych kontenerach.

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- - wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami
   BHP.

W trakcie robót rozbiórkowych należy:

- wyznaczyć zakres prac,

- zabezpieczyć elementy do zachowania przed uszkodzeniem,

- przeprowadzić rozbiórki i demontaż,

- rozdrobnić zdemontowane elementy,

- oczyścić podłoża po zdemontowanych elementach,

- przetransportować odpady z miejsca rozbiórki do kontenerów,

- selektywne złożyć odpady w kontenerach lub załadować na samochody,

- zabezpieczyć ładunek,

- przewieźć odpady do miejsca utylizacji i utylizować.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z zakresem robót mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu robót. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

3.2  WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

Obróbki blacharskie należy wykonywać z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm.

Połączenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi elementami powinno być wykonane tak, by wyeliminować wpływ odkształceń dachu na tynk, np. obróbka dwuczęściowa. Przy pochyleniu dachu większym niż 10% obróbki należy wklejać między warstwy papy.

Roboty blacharskie powinny być wykonywane w temperaturze wyższej od 5oC. Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy.

Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo-wapienny oraz na inne materiały zawierające siarkę. Należy unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami mogącymi wytwarzać ogniwo elektryczne. W przypadku układania blach w warunkach omawianych wyżej należy wykonać izolacje z blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. Arkusze blachy należy łączyć na rąbek pojedynczy leżący lub na rąbek podwójny stojący. Przy pasach nadrynnowych, ogniomurach i koszach profile z blachy należy wykształcić zgodnie ze sztuką budowlaną.

3.3  WYKONANIE I MONTAŻ RYNIEN  Z BLACHY CYNKOWO – TYTANOWEJ
 -  rynny  powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających
      długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

-  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza
       powinny być lutowane na całej długości, lub klejone,

-  rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
       w odstępach nie większych niż 60 cm,

-   spadki rynien regulować na uchwytach,

-   połączenie rynny z rurami spustowymi za pomocą sztucerów lejowych,

Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane – wykonane z płaskownika metalowego o wymiarach 4x25mm, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180mm. Spadek rynien winien wynosić 0,5÷2%. Uchwyty rynnowe należy mocować trzema gwoździami blacharskimi ocynkowanymi do desek okapowych.

3.4   WYKONANIE RUR SPUSTOWYCH – Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

-   rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów
          odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy
          wieloczłonowe,

-   powinny być łączone w złączach pionowych na kielichy; kolanka lejowe,

-   rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi 
          w odstępach nie większych niż 3 m,

-   uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia 
          w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczyć 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno przekroczyć 3mm. Złącza pionowe na zakłady o szerokości 30mm lutowane na całej długości lub na zakłady o szerokości 80mm bez lutowania.

Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130o

części rur spustowych omijające wyskoki na elewacji należy wykonywać z odcinków długości 50÷100mm licząc wzdłuż osi załamania.

Mocowanie rur spustowych:

- uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i pod kolankami, 
-  uchwyty należy mocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez
    osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze.

-  na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki z blachy cynkowo-
    tytanowej o szerokości 30÷40mm, brzegi obrączek należy podwinąć na szerokość
   4÷6mm.

3.5  WYKONANIE POKRYCIA DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.

- Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących podkładu.

- Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu.

- Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu.

Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce
   okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym
   pasem blachy cynkowo-tytanowej lub powlekanej systemowej o szerokości 
   co najmniej 20 cm. Mocowanie dachówek, gąsiorów zgodnie z zaleceniem
   producenta systemu.

Dachówki powinny mieć możliwość szybkiego wysychania po opadach

atmosferycznych. Brak tej możliwości sprzyja zjawisku „zielenienia” pokrycia.
    Z tego względu szczególnie istotną rolę odgrywa prawidłowa wentylacja
    połaci. Trzeba zatem przewidzieć i wykonać przestrzeń wentylacyjną pod
    pokryciem, otwory zapewniające wlot powietrza w okapie oraz jego wylot 
    w kalenicy, a także ewentualnie dodatkowe wloty i/lub wyloty powietrza na
    połaci dachu (zwłaszcza przy długich połaciach– długie krokwie). Do tego celu
    przeznaczone są dachówki wentylacyjne, które są również przydatne

w miejscach, gdzie ciągłość przewietrzania połaci jest przerwana, np. nad
    oknami dachowymi, nad wykuszami, itp.

Pokrycie dachu należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta pokrycia.
     Zastosowanie zasad przedstawionych w instrukcji pozwala na bezbłędne
     wykonanie pokrycia dachowego we wszystkich typowych przypadkach, jednak
     nie zwalnia bezpośredniego wykonawcę z odpowiedzialności za całość robót.

3.6  WYKONANIE POKRYCIA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić
  poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości
  przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie
  poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Dokładne zaplanowanie prac
  pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.

- prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze
  nie niższej niż: +5°C ,

- nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
  oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,

- roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, haków
  rynnowych i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek
  detali dachowych (ogniomurów, kominów świetlików itp.) z zastosowaniem papy
  zgrzewalnej podkładowej.

- Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi 
  do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
  powodowaną dużą masą możliwość osuwania „płynięcia” układanych pasów
  wskutek wysokiej temperatur powierzchni papy w okresach intensywnego
  nasłonecznienia),

- przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, 
  a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym
  przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym
  wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać
  palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości
  zakładu (12÷15cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
  palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego
  wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości
  zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5÷1,0cm na całej długości
  zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki,
  należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę
  docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej
  szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować 
  zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze
  sobą na zakłady: - podłużny 8 cm,- poprzeczny 12÷15 cm zakłady powinny być
  wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej
  występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną
  starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić
  prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po
  uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można

posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
  W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem
  siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby
  uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych
  pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

3.7  WYKONANIE POKRYCIA BLACHĄ PŁASKĄ

Krycie połaci dachowej blachą płaską należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy tytanowo – cynkowanej przeznaczonej do krycia połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem względem siebie o 50 %. Arkusze blach powinny być łączone : 
a/. w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 do 45 mm, 
b/. w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20 º , lub na rąbki leżące podwójne , przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 º , 
c/. w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm . 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o ½ arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm , a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.

3.8  NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWEJ DACHU

Staranne oczyszczone podłoże betonowe należy nawilżyć, powinno być matowo-wilgotne. Zaprawę gruntującą wcierać twardą szczotka w przygotowane podłoże wypełniając jego pory. Następnie nanieść zaprawę sczepną metodą „świeże na świeże”. W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej poczekać aż powłoka całkowicie zwiąże, a następnie ułożyć nową warstwę sczepną (w praktyce sprawdzenie następuje poprzez dotknięcie palcami. Jeżeli warstwa sczepna brudzi palce, zaprawa naprawcza może być nanoszona).

Zaprawę naprawczą rozprowadza się na świeżo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepnej. Zaprawę nakładać przy pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy stalowej na żądaną grubość warstwy. Zaprawę na powierzchniach poziomych zagęszcza się przy pomocy kielni lub szufli i ściąga. Przy większych powierzchniach stosować łaty wibracyjne. Następnie powierzchnie zatrzeć drewniana pacą lub paca stalową. 
Zaprawę można nanosić wielowarstwowo:

- do 4 godzin – następne wypełnienie bez warstwy sczepnej,

- po 24 godzinach – podłoże zwilżyć wodą, nanieść warstwę sczepną i następne wypełnianie.

4. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU I
       MASZYN BUDOWLANYCH.

4.1  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
       BUDOWLANYCH.

Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach

przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość

zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach cechach i właściwościach.

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:

-  być nowe i nieużywane zakupione przez Wykonawcę,

-  być w gatunku bieżąco produkowanym,

-  odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej

Specyfikacji i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

-  mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.

Przed zabudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem wykonywania robót.

4.1.1  Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm

Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elastomerami SBS

Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna

Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego

Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - . 100°C

Giętkość w niskiej temperaturze - . -20°C

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:

- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm

- kierunek w poprzek – 800 N/50mm

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:

- kierunek wzdłuż – 45%

- kierunek w poprzek – 55%

Klasyfikacja ogniowa – KLASA E

Szerokość zakładki - 8 cm

Sposób montażu za pomocą palnika.

4.1.2  Papa termozgrzewalna podkładowa

Grubość arkusza – 4mm

Rodzaj masy –  modyfikowana SBS

Osnowa – włóknina poliestrowa

Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze -  min. +100°C

Giętkość w niskiej temperaturze -  -22°C

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:

- kierunek wzdłuż – 900 N

- kierunek w poprzek – 700 N

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:

- kierunek wzdłuż –  55%

- kierunek w poprzek –  55%

Klasyfikacja ogniowa – KLASA E

Sposób montażu : zgrzewanie

4.1.3  Grunt pod ułożenie izolacji z pap asfaltowych

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji.

Grunt  jest roztworem asfaltowym stosowanym na zimno do gruntowania:

- podłoży betonowych,

- tynków,

- wypraw cementowych,

- pap asfaltowych podlegających renowacji,

- innych materiałów budowlanych.

Gruntowanie należy stosować przed zastosowaniem zasadniczej hydroizolacji z :pap asfaltowych tradycyjnych, pap asfaltowych zgrzewalnych, pap zgrzewalnych modyfikowanych, powłokowych hydroizolacji asfaltowych.

4.1.4  Kominek do wentylacji papy

Wykonany z polipropylenu z dodatkiem kauczuku jest przeznaczony wyłącznie do uwalniania pary wodnej jaka gromadzi się pod pokryciem wodoszczelnym (papy termozgrzewalne, inne materiały rolowane). Zaleca się montować 1 szt. na około 40m2 połaci dachu.

4.1.5  Blacha stalowa cynkowo-tytanowa

Blachy  cynkowo-tytanowe  produkowane są według norm obowiązujących wszystkich europejskich producentów tego materiału, określającej precyzyjnie skład stopu, wymiary produktu wraz z tolerancją oraz parametry mechaniczne. Stop przeznaczony do produkcji bazuje na cynku o najwyższym stopniu czystości 99,995%. Jako dodatki stopowe zawiera nieznaczne ilości miedzi i tytanu, przyczyniające się w dużym stopniu do prawidłowego zachowania się blach podczas obróbki i wieloletniego użytkowania.

Duża plastyczność oraz możliwość miękkiego lutowania to cechy, które dają nieograniczone możliwości formowania kształtów dowolnie wybranych przez projektanta. Typowa dla cynku właściwość tworzenia warstwy ochronnej w warunkach atmosferycznych powoduje, że materiał ten charakteryzuje się nieprzeciętnie długim czasem użytkowania i nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji. Na początkowo lśniącej, wywalcowanej powierzchni, w warunkach atmosferycznych tworzy się dobrze przylegająca warstwa ochronna z tlenku cynku i zasadowego węglanu cynku - patyna. Ta bardzo zwarta oraz nierozpuszczalna w wodzie, a w przypadku uszkodzenia "samozarastająca" warstwa stwarza ochronę przed dalszym utlenianiem oraz chroni przed nadmierną ścieralnością. Aby uniknąć etapu przejściowego, czyli samoczynnego tworzenia się patyny, który to proces nie musi zachodzić równomiernie, zaleca się w miejscach eksponowanych stosowanie blach  wstępnie postarzanych w procesie produkcji - pasywowanych, o jednolitym, ciemnoszarym odcieniu.

Odmiany blachy cynkowo-tytanowej :  naturalna (kolor srebrzystoszary), pasywowana - postarzana fabrycznie (kolor ciemnoszary).

Długowieczność blach - ścieranie powierzchni stopu cynkowo-tytanowego niezależnie od miejsca, rodzaju użytkowania i atmosfery otoczenia różni się jedynie nieznacznie. W przypadku grubości początkowej 0,70 mm, zwykle stosowanej, czas użytkowania blachy do starcia połowy grubości początkowej wyniesie ponad 80 lat. Metody stosowania blach i taśm cynkowo-tytanowych Silesia bazują na wypracowanych przez lata doświadczeniach projektantów i dekarzy-blacharzy wykorzystujących ten materiał. Tradycyjne i sprawdzone sposoby łączenia, jak podwójny rąbek stojący, przeplatają się z nowościami, takimi jak np. wykorzystanie mocujących haftek przesuwnych.

Grubości i masy arkuszy blach:

| grubość [mm] | 0,70 |
| --- | --- |
| masa [kg/m2] | 5,0 |

4.1.6  Gwoździe

Gwoździe stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe lub kwadratowe, z płaskim łbem. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych, względnie ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej.

4.1.7  Spinki do mocowania dachówki

Do mocowania dachówek używa się specjalnych spinek „burzowych”, wkrętów lub gwoździ. Spinki powinny wytrzymywać obciążenie testowe 0,15 kN/szt.

Jeżeli istnieją odrębne przepisy regionalne odnośnie ilości i zastosowania spinek lub mocowań, należy wówczas stosować te przepisy. Przy kątach nachylenia dachu ND powyżej 65° należy mocować mechanicznie każdą dachówkę. Niezależnie od potrzebnej ilości mocowań na połaci, należy mocować wszystkie dachówki: szczytowe, okapowe, kalenicowe, gąsiory, przy elementach przecinających połać dachu (okna połaciowe, kominy, kosze, wole oka, itp.).Ze względu na brak aktualnych unormowań prawnych związanych z powyższymi zasadami wyliczeń minimalnych ilości mocowań dachówek należy w myśl PN-71/B-10241 stosować mocowanie co piątej lub co szóstej dachówki w rzędzie, z zastosowaniem w rzędzie następnym przesunięcia mocowania o jedną dachówkę w lewą lub prawą stronę. W przypadku wprowadzenia nowych norm wykonawczych należy bezwzględnie stosować te ostatnie.

4.1.8  Folia dachowa

Paroprzepuszczalna polietylenowa, zbrojona siatką polipropylenową (o g nie mniej niż  g/m2/24h/  0,4), wytrzymałości gwoździowej podłużnej/poprzecznej 125/155 N/5cm, wytrzymałości na rozerwanie podłużne/poprzeczne 225/170 N/5cm, wodoszczelności >1500 mm H2O, odporności na temperaturę od -40 do +80 st. C, odporności na promieniowanie UV – 4 miesiące.

4.2  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO
          ROBÓT BUDOWLANYCH

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.3  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu  ze składu do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu.

Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

4.4  WYMAGANIA OGÓLNE.

Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. Transport materiałów rozbiórkowych jak i wbudowywanych odbywający się przez korytarze i klatkę schodową nie może wpływać negatywnie na istniejącą substancję obiektu. Wszystkie ciągi muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem, przez osoby pracujące i postronne, brudu i kurzu po całym obiekcie.

Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu

pojemnikach ustawionych w uzgodnionym  z Zamawiającym miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady.

W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót, w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym – na swój koszt. Przed przystąpieniem do robót należy odebrać protokolarnie front robót od Zamawiającego. Wykonawca powinien dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i PN, dotyczących prac montażowych, podanymi w STWiOR oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

5.  INFORMACJE OGÓLNE

Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych.

#### 5.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy,
        których koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.

- Zorganizowanie zaplecza i terenu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., ,

- Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy jest określona w umowie,

- Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczyszczenie i usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie realizacji prac,

- Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania prac ,

- Wykonawca zaopatrzy pracowników w identyfikatory imienne oraz w jednakowe rozpoznawalne ubiory z nadrukiem nazwy firmy. Utrzyma odzież roboczą w należytej czystości zapewniającej poziom higieny  wymaganej w placówkach służby zdrowia. Brak odpowiedniego stroju oraz identyfikatora upoważnia Zamawiającego do nie wpuszczenia takiego pracownika na teren PUM lub niedopuszczenia do wykonywania prac bez winy Zamawiającego

5.1.1 Zasady wynagrodzenia i rozliczeń

- Wysokość wynagrodzenia będzie określona na podstawie sprawdzonego i zweryfikowanego kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o podaną w ofercie poniżej wymienioną stawkę cenotwórczą oraz wymienione w pkt. b ogólnodostępną publikację z informacją o cenach czynników produkcji:

a)   określone w ofercie wykonawcy;

- koszt jednej roboczogodziny ( zryczałtowany)  uwzględniający koszty pośrednie i zysk (R) oraz (S)

b)   wynikające z ogólnodostępnych aktualnych publikacjach, informatorach
                    cen krajowych   SEKOCENBUD ( za aktualne cenniki Zamawiający
                  uznaje nie starsze niż z poprzedniego kwartału)

- ceny sprzętu - średnie ceny krajowe (bez naliczania kosztów pośrednich i zysku już ujętych w koszcie roboczogodziny)

- ceny materiałów - średnie ceny krajowe bez naliczania zysku

2.  Kosztorys powykonawczy będzie opracowany na podstawie zatwierdzonego
             przez Inspektora Nadzoru PUM  obmiaru robót, który określa szczegółowo
            zakres wykonanych prac.

5.2  Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za jakość   ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych umową.

5.3  Przekazanie Terenu Robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Robót z określeniem granic terenu robót i wskazaniem miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla celów budowy oraz zaplecza. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu robót.

5.4   Zabezpieczenie Terenu Robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu Robót budowlanych w celu uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca zgłosi przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem.

5.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem remontu niezbędne jest przygotowanie placu robót oraz zaplecza. Remont rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji remontu generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu budowy, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

W przypadku gdy już powstaną odpady należ z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

W okresie robót wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania  Robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

  - lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk,

  - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.:

- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo
        niskim poziomem emitowanego hałasu,

- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy
        urządzeń na tzw. biegu jałowym),

- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami
        22.00 – 6.00.

-  prace hałaśliwe w czasie od 7.00 do 22.00 każdorazowo uzgadniać z
         Inspektorem Nadzoru dzień wcześniej.

5.6  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzonych robót określonych umową. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy.

5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

5.8  Ochrona własności publicznej i państwowej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obszarze placu robót, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

5.9     Ochrona własności prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę własności prywatnej na zasadach ogólnych.

5.10     Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji.

5.11    Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Zamawiającego oraz będzie utrzymywał Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

5.12     Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez Użytkownika obiektu w którym będzie prowadzony remont oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

5.13    Zaopatrzenie Terenu Robót w wodę i energię elektryczną

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu . Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb terenu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji określa umowa.

- 5.14   Zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe Wykonawcy

Zaplecze na czas trwania Robót Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na koszt własny.

6.     WYKONANIE ROBÓT

6.1   Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie dokładności Robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, normach i wytycznych.

6.2   Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiającego

Inspektor, upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na teren Robót lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie ST, PN i innych normach i instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji robót stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić dodatkowego podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

7.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1     Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących sprzętu,  pracy personelu.

7.2    Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać : certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi  na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów :

- deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą

- Europejską Normą

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.

I spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona na potrzeby robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

8.     DOKUMENTY PROWADZENIA ROBÓT

Do podstawowych dokumentów robót zalicza się:

- zestawienie terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- dokumenty z datami zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

8.1   Pozostałe dokumenty robót

Do dokumentów robót zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

- protokoły odbioru Robót,

- korespondencję dotycząca prowadzenia robót,

8.2    Przechowywanie dokumentów robót

Dokumenty robót będą przechowywane na Terenie wykonywania robót w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- 9.0     PRZEJĘCIE ROBÓT

- Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:

  - Odbioru końcowego

Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na wykonanie robót dla robót budowlanych i instalacyjnych zleconych przez Zamawiającego.

9.1    Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego musi potwierdzić Inspektor Nadzoru.

Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze ST.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2   Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi.

- 9.3   Dokumenty odbiorowe

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów materiałów/,

- uwagi i zalecenia Inspektora,

- atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów,

- karty odpadów na materiały rozbiórkowe budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót .

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny.

Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane przez Kierownika Robót.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą

do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

10.0    PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

PN-B-20130: 19991 Azl:2001	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe

- PN-EN 13163:2004	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

PN-B-10260 			Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 			Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 			Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620:1998 		Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-30175. 		Kit asfaltowy uszczelniający.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na dzień wykonania Robót.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom l, część III) Arkady, Warszawa 1 990r.

Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   ITB   część   C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II. OWEOB Promocja - 2005r.