Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr VI – Wózki medyczne

Wózek zabiegowo-opatrunkowy 1 szt.

| Nazwa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  |  |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2017): |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej |  | TAK |  |
|  | 4 kółka jezdne o średnicy min 50 mm, w tym min 2 wyposażone w blokadę. |  | TAK |  |
|  | 2 pojemniki na drobne odpady medyczne wykonane ze stali nierdzewnej |  | TAK |  |
|  | Wysokość 810 mm (+/- 30 mm) |  | TAK |  |
|  | Długość 740 mm (+/- 30 mm) |  | TAK |  |
|  | Szerokość 440 mm (+/- 30 mm) |  | TAK |  |
|  | 2 półki/blaty ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej, blaty/półki proste |  | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |  |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego. |  | TAK, Załączyć dokumenty |  |

Podpis:

.................................................

| Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2017): |  |  |  |  |
| Lp. | - OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - długość 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wraz z nadstawką1680 mm (+/- 20 mm) |  | TAK, podać |  |
|  | 4 szuflady pyłoszczelne, dolna szuflada wzmocniona, dostosowana do przechowywania płynów infuzyjnych, wysokość frontu 250 mm (+/- 20 mm) |  | TAK, podać |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z materiałem wygłuszającym |  | TAK, podać |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron |  | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą |  | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo z boku wózka - nadstawka dwurzędowa na 11 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych - 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości z głowicą na 2 haczyki -koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach 360x160x150mm. - 1x półka pod defibrylator dostosowana do wymiarów Zamawiającego - kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową - uchwyt do prowadzenia - resuscytator silikonowy dla dorosłych z maską nr4, -resuscytator dla dzieci z maską nr 2 - Laryngoskop światłowodowy do trudnej intubacji wykonany ze stali nierdzewnej. W skład którego wchodzą 3szt. łyżek typu Mac 2-3-4, uchwyt i etui transportowe. |  | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek 54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm |  | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego. |  | Tak, (załączyć dokument) |  |
|  | Rok produkcji (nie starszy niż 2017) |  | TAK |  |

Wyposażenie:

|  | Resuscytator Silikonowy - zestaw dla dorosłych. Wykonany z silikonu i plysulfone (bez latexu). W pełni autoklawowalny w temperaturze do 134 stopni C. Wyposażony w silikonową maskę nr 4 - dla dorosłych, 60cm H2O z zaworem. Objętość - worek resuscytatora/wdech: około 1600ml. Objętość worka rezerwuaru tlenu: min 2500ml. | TAK (Podać) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resuscytator dla dzieci, w zestawie: rezerwuar tlenu, maska silikonowa owalna nr 2, worek samorozprężalny Przeznaczenie: do wentylacji dzieci o masie ciała 10-30 kg, Zawór bezpieczeństwa: 40 cm H2O, możliwość wyłączenia zaworu Objętość worka: min 635 ml, Objętość oddechowa: min 450 ml Objętość rezerwuaru tlenu wielorazowego użytku do 2600 ml Rodzaj maski twarzowej: silikonowa, z otwartym mankietem, rozmiar 2 | TAK (Podać) |  |
|  | Laryngoskop światłowodowy do trudnej intubacji wykonany ze stali nierdzewnej. W skład którego wchodzą 3szt. Łyżek typu Mac 2-3-4, uchwyt i etui transportowe. | TAK (Podać) |  |

Podpis:

.................................................