Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Most medyczny jednostanowiskowy – 7 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia……………………………….................................................................................... Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………………… Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Most medyczny jednostanowiskowy. | TAK |  |
| 2. | Profil wykonany z aluminium. | TAK |  |
| 3. | Montaż sufitowy przy pomocy dedykowanych zawiesi. | TAK |  |
| 4. | Kolor pokryw: w kolorze z palety RAL. | TAK |  |
| 5. | Dedykowany kanał dla punktów poboru gazów medycznych w systemie AGA. | TAK |  |
| 6. | Waga (kg): max do 7 kg. 120 kg | TAK |  |
| 7. | Długość 1600 mm ±10%. | TAK |  |
| II. | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |  |  |
| 1. | Gniazda gazów medycznych: - Tlen – 2 szt. | TAK |  |
| 2. | Gniazda elektryczne: - 230V K45 – 4 szt. - ekwipotencjalne K45 – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Gniazda teleinformatyczne: - RJ45 podwójne kat 6 ekranowane ramkowe – 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Oświetlenie miejscowe: - świetlówka min. 18W 2G11 lub LED min. 2x5W – 1 szt., włącznik oświetlenia na panelu. | TAK |  |
| III. | MONTAŻ |  |  |
| 1. | Przystosowany do zamontowania w sali z sufitem podwieszonym. | TAK |  |
| 2. | Orientacja pozioma. | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych). | TAK |  |